生物保育箱研发制造基地及企业总部

建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

- （HHWY-202009H03）

建设单位：博科控股集团有限公司

编制单位：济南浩宏伟业检测技术有限公司

2020年10月

建设单位法人代表:	甘宜梧

编制单位法人代表:	张培利

项 目 负 责 人:

报 告 审 核 人：

报 告 签 发 人：

建设单位 博科控股集团有限公司  编制单位 济南浩宏伟业检测技

术有限公司

电话: 0531-68629821           电话: 0531-86113158

传真:  /                      传真:0531-86113158

邮编: 250000                  邮编: 250000

地址: 济南市综合保税区        地址: 济南市高新区

经十东路7000号

表一

| 建设项目名称 | 生物保育箱研发制造基地及企业总部建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 博科控股集团有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 济南市高新区济南综合保税区港源七路以北，港源六路以南，东绕城以东，港兴源路以西 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 黄疸治疗仪、经皮黄疸仪 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 黄疸治疗仪1000台/a、经皮黄疸仪1500台/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 企业未安装生产设备，未进行产品生产。 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2017.12 | 开工建设 时间 | 2018.3 |  |  |
| 竣工时间 | 2020.7 | 验收现场 监测时间 | 2020.9.28-9.29 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 济南市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 济南浩宏伟业技术咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | 山东胜祥建设工程有限公司 山东鑫广润商用厨具有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 40000万元 | 环保投资 总概算 | 80万元 | 比例 | 0.2% |
| 实际总概算 | 40000万元 | 环保投资 | 153.01万元 | 比例 | 0.4% |
| 验收监测依据 | 1、相关法律、法规、规章和规范 1.1《中华人民共和国环境保护法》（2015.1） 1.2《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12） 1.3《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10） 1.4《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1） 1.5《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9） 1.6《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12） 1.7国务院令682号《关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定》(2017.10.1) 1.8国环规环评[2017]4号 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(2017.11.22) |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | 1.9环办[2015]52号《关于印发<环评管理中部分行业建设项目重大变动清单>的通知》(2015.6.4) 1.10环办环评[2018]6号《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》(2018.1.30) 1.11《山东省环境保护条例》(2018.11.30) 1.12济南市生态环境局济环字[2020]37号《关于做好建设项目竣工环境保护自主验收衔接工作的通知》（2020.8.31） 1.13鲁环办函〔2016〕141号《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》(2016.9) 1.14《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017） 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 2.1生态环境保护部 公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(2018.5.16) 3、建设项目环境影响报告表及审批部门审批 3.1济南浩宏伟业技术咨询有限公司《博科生物保育箱研发制造基地及企业总部建设项目环境影响报告表》（2017.12） 3.2济南市环境保护局济环报告表[2017]G203号《济南市环保局关于博科控股集团有限公司博科生物保育箱研发制造基地及企业总部建设项目环境影响报告表的批复》（2017.12.28） 3.3济南市环境保护局济环建管函[2018]G11号《关于生物保育箱研发制造基地及企业总部建设项目申请执行原审批意见请示的批复》（2018.5.25） |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、油烟废气：油烟浓度执行《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）“表2 大型 1.0 mg/m3”；臭气浓度执行70（无量纲）。 表1-1 油烟废气排放限值 标准名称及标准号; 污染物; 执行限值. 《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）; 油烟; 1.0mg/m3. 臭气浓度; 70（无量纲）. |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 2、废水：废水浓度执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）“A级标准”。 表1-2 废水排放限值 标准名称及标准号; 污染物; 执行限值. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）“A级标准”; pH; 6.5~9.5. 化学需氧量（COD）; 500mg/L. 氨氮（以N计）; 45mg/L. 总氮（以N计）; 70mg/L. 总磷（以P计）; 8mg/L. 阴离子表面活性剂（LAS）; 2mg/L. 动植物油; 100 mg/L. 3、厂界噪声 表1-3 厂界噪声排放限值 标准名称及标准号; 级别; 执行限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间60 dB（A）. 备注：企业工作班制为长白班，未监测夜间噪声。. 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 |

表二

工程建设内容： 博科控股集团有限公司生物保育箱研发制造基地及企业总部建设项目（以下简称“本项目”）占地21820m2，主要建设4座车间（1#、2#、3#、5#）、1座孵化总部办公楼4#、两层地下车库；其中1#、2#、5#已建成用于生物保育箱的研发，主要使用电脑进行设计研发，不涉及生产制造；3#、4#已建成但未投入使用。 本次验收范围为1#、2#、5#楼及配套的废气废水处理设施、生活垃圾处置、餐厨垃圾及隔油池废油渣处置，验收内容为食堂油烟、餐饮垃圾及废水排放，生活垃圾及污水排放情况，噪声污染情况。 本项目现有职工1200人，每天工作8小时，长白班工作制，年工作300天。工程建设内容详见表2-1，总平面布置见附图二。 表2-1 工程建设内容一览表 工程类别; 名称; 环评设计; 实际建设; 变化 情况. 主体工程; 车间; 4 座，建筑面积43420 平方米，三座 7 层钢构位于厂区西侧，一座 6 层钢构位于厂区东南侧; 厂区西侧建设3座7层钢结构车间，东南侧建设1座6层钢结构车间; 无变化. 辅助工程; 地下车库; 地下两层，建筑面积约 32718 平方米; 地下两层，建筑面积约 32718 平方米; 无变化. 孵化总部办公 楼; 一座，位于厂房东北部，建筑面积约 7125 平方米， 6 层钢构; 一座，位于厂区东北部，建筑面积7125平方米，6层钢构; 无变化. 公用工程; 供水; 采用市政供水管网提供; 采用市政供水管网提供; 无变化. 供电; 由济南高新区供电公司提供; 由济南高新区供电公司提供; 无变化. 供热; 办公室采用空调供暖; 办公室采用空调供暖; 无变化. 环保工程; 废水处理; 餐饮废水经过隔油池后同生活废水一起通过化粪池进入城市污水管网，排入济南综合保税区污水处理厂处理达标后，排入刘公河。项目区污水管网与主体工程同时建设; 食堂北侧及东侧共新建2处8m3隔油池；5#楼北侧新建1处100m3，东侧新建1处30m3化粪池；3#楼东侧新建1处100m3化粪池。污水进入城市污水管网，排入济南综合保税区污水处理厂处理达标后，排入刘公河。项目区污水管网与主体工程同时建设。; 无变化.

表2-1续 工程建设内容一览表 环保工程; 废气处理; 厨房油烟由油烟净化器处理后由专用烟道统一引至楼顶排放；车库废气通过机械通风系统引至竖井排放。; 厨房烹饪间设12个灶头，15m*1.3m集气罩，2台低空排放油烟净化器处理，由专用烟道统一引至楼顶排放；车库废气通过机械通风系统引至竖井排放。; 无变化. 噪声; 隔声、减振、消声、绿化等。; 采用建筑隔声、减振、绿化等措施。; 无变化. 固废; 生活垃圾环卫部门统一收集后运往工业园区垃圾集中收容中心；餐饮垃圾由专用容器收集后委托餐厨废弃物收集运输企业收集处理；废包装材料外售综合利用。; 生活垃圾环卫部门统一收集后运往工业园区垃圾集中收容中心；餐饮垃圾由专用容器收集后委托餐厨废弃物收集运输企业收集处理。; 无变化.

原辅材料消耗及水平衡： 根据现场调查及企业提供资料分析，本项目主要消耗天然气、新鲜水、电。 本项目用水主要为职工生活用水及餐饮用水，共有职工1200人，根据企业提供用水单据，每月用水约3300m3，年用水约为40000m3。项目用水平衡图见图2-1。 图2-1 项目用水平衡图（单位m3/a）

主要工艺流程及产污环节： 经现场调查，本项目生物保育箱研发为电脑设计办公，不进行生产制造。餐饮废水经隔油池后与职工生活产生废水一同进入化粪池沉淀处理后，输送至济南市综合保税区污水处理厂处理。5#楼一层设食堂一处，油烟废气经集气罩收集油烟净化器处理后，通过管道送至屋顶排放口排放，油烟净化器采用静电分解油烟分子处理工艺，净化效率95%以上。生活垃圾收集至专用垃圾桶，委托环卫部门定期清运，餐厨垃圾及隔油池废渣收集至餐厨垃圾桶，委托济南十方固废处置有限公司定期清运。 本项目产污环节见图2-2。 图2-2产污环节图

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 根据现场调查情况，分析主要污染源和污染物如下： 1、废气 本项目废气主要为食堂油烟、汽车尾气。 （1）食堂油烟 职工食堂设置12个灶头，提供午餐，采用油烟净化器处理后经烟道引至高出楼顶1.5m排气筒排放。集气罩投影面积为19.5m2，根据《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）规模划分“对应排气罩面总投影面积≥6.6m2”为“大型”。 （2）机动车尾气 进出车辆产生的机动车尾气，主要污染物为CO、 NOx、 HC、 SO2。 2、废水 本项目废水主要为生活污水和餐饮废水，餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一同排入化粪池处理，排入污水管网，进入济南综合保税区污水处理厂处理达标后，排入刘公河。 3、噪声 本项目主要的噪声源为汽车进出噪声、水泵噪声、配电间噪声、空调室外机噪声以及社会活动噪声等。 4、固废 本项目固体废物主要是食堂产生的餐饮垃圾、隔油池废油渣、日常生活垃圾。 餐饮垃圾、隔油池产生的废油渣由专用容器收集后委托餐厨废弃物收集运输企业收集处理。职工生活垃圾由环卫部门统一收集后运往工业园区垃圾集中收容中心。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环境影响报告表主要结论： 本项目符合国家产业政策、选址合理可行，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，排放的污染物对周围环境影响较小。从环保角度考虑，该项目是可行的。 2、济南市环保局关于博科控股集团有限公司博科生物保育箱研发制造基地及企业总部项目环境影响报告表的批复 济环报告表[2017]G203号 博科控股集团有限公司： 一、博科控股集团有限公司博科生物保育箱研发制造基地及企业总部项目建设地点位于济南高新区综合保税区港元七路以北，港元六路以南，东绕城以东，港兴元路以西。占地面积21820平方米。我局受理该项目并在济南市环保局网站进行了公示。在落实报告表环境保护措施和我局审批意见要求的前提下，同意该项目建设。 二、建设项目应重点做好以下工作： （一）餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准后经市政污水管网送济南综合保税区污水处理厂统一处理。污水输送管道、构筑物采取防渗措施，防止污染地下水。 （二）油烟废气经油烟净化装置处理满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）后排放；地下车库设置送排风设施。 （三）合理布置噪声源，并采取消音、隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （四）生活垃圾由环卫部门统一处理；餐饮垃圾妥善处理。

（五）项目开工建设前十五日内向我局申报施工过程噪声排污状况。选用低噪声的施工机械，噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定标准。 （六）按照《济南市扬尘污染防治管理规定》（济南市人民政府令第234号）制定文明的施工方案，并报环保行政主管部门备案。严格控制施工期扬尘和废气污染。 三、你单位要认真执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时建成投产使用的规定，项目建成后，要按规定程序进行建设项目竣工环保验收，经验收合格后方可投入使用。 2017年12月28日 3、环保投资情况 本项目实际总投资40000万元，其中环保投资153.01万元，占总投资额的0.4%。环保投资情况见表4-1。 表4-1 环保投资一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 废气治理; 油烟废气：集气罩、油烟净化器、烟道、排风机。; 39.51. 废水治理; 隔油池、化粪池、排污管道、防渗施工。; 24.70. 固废治理; 生活垃圾由环卫清运，餐厨垃圾及废油渣由餐厨垃圾处置单位清运。; 51.96. 噪声治理; 厂界实体墙隔声，空调室外机减振; 36.84. 合计; 153.01.

4、“三同时”落实情况 表4-2 环评及批复环保设施落实情况对照表 序号; 环评及批复要求; 实际建设情况; 落实情况. 1; 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准后经市政污水管网送济南综合保税区污水处理厂统一处理。污水输送管道、构筑物采取防渗措施，防止污染地下水。; 建设隔油池2座，化粪池2座，餐饮废水经隔油池后与生活污水一同经化粪池处理后通过市政管网进入济南综合保税区污水处理厂，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准。污水管道采取防渗措施。; 已落实. 2; 油烟废气经油烟净化装置处理满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）后排放；地下车库设置送排风设施。; 安装2台油烟净化器，油烟废气经油烟净化器处理后经屋顶排气筒排放；地下车库设置送排风装置。; 已落实. 3; 合理布置噪声源，并采取消音、隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 厂界采用实体墙建筑隔声，空调室外机采用减振措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 已落实. 4; 生活垃圾由环卫部门统一处理；餐饮垃圾妥善处理。; 生活垃圾统一收集至生活垃圾桶，由环卫清运；餐饮垃圾收集至厨余垃圾桶，由厨余垃圾处置单位清运。; 已落实. 5、项目变动情况 对照原环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）中“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动”的规定，本项目主要变动分析如下： 本项目主要使用电脑进行研发设计工作，未安装生产设备，不进行生产制造。 本项目职工人数增加，因此生活污水、生活垃圾、餐饮废水、餐厨垃圾、隔油池废油渣产生量增加，企业建设2处8m3隔油池，2处100m3,1处30m3化粪池，生活垃圾委托环卫部门清运，餐厨垃圾及废油渣委托济南十方固废处置有限公司处置，能够满足要求，不会导致环境影响显著变化。因此判定本项目不属于重大变动。

表五

验收监测质量保证及质量控制： （1）监测分析方法 废气监测分析方法见表5-1、废水监测分析方法见表5-2、噪声监测分析方法见表5-3。 表5-1 废气监测分析方法 序号; 监测指标; 监测分析方法; 检出限. 1; 油烟; 《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）; 0.10 mg/m3. 2; 臭气浓度; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T14675-1993）; /. 表5-2 废水监测分析方法 序号; 监测指标; 监测分析方法; 检出限. 1; pH; 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB 6920-1986）; /. 2; 化学需氧量（COD）; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017）; 4mg/L. 3; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009）; 0.025 mg/L. 4; 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012）; 0.05mg/L. 5; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89）; 0.01mg/L. 6; 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018; 0.06mg/L. 7; 阴离子表面活性剂（LAS）; 水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法（GB 7494-87）; 0.05mg/L. 表5-3 噪声监测分析方法 序号; 监测指标; 监测分析方法. 1; Leq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. （2）监测仪器 监测仪器性能符合相应方法标准和技术规范要求，仪器经过检定校准、定期检查、维护保养。油烟测试仪流量校准见表5-4、噪声校准见表5-5。

表5-4 油烟测试仪流量校准记录 仪器编号; 仪器型号; 被测流量; 流量示值; 示值误差; 是否合格. HHWY-JL-160; 崂应3012H烟尘烟气综合测试仪; 20 L/min; 20.1L/min; 0.5%; 合格. 30 L/min; 30.4L/min; 1.3%. 40 L/min; 40.6L/min; 1.5%. 表5-5 噪声分析仪校准记录 校准日期; 仪器编号; 仪器型号; 测量前校正值; 测量后校核值; 是否合格. 2020.9.28; HHWY-JL-265; AWA6228+噪声分析仪; 93.8dB（A）; 93.8dB（A）; 合格. 2020.9.29; 93.8dB（A）; 93.8dB（A）; 合格. （3）人员资质 现场采样、分析人员均经技术培训、安全教育后持证上岗。 （4）废气监测过程中的质量保证和质量控制 废气监测按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量控制和质量保证技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）、《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）的要求与规定进行全过程质量控制。 （5）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 厂界噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。监测质量严格按照国家环保总局发布的《环境监测技术规范》噪声部分和标准方法有关规定进行。测量仪器和声校准器均在检定期限内使用；测量前后用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB（A）；噪声监测在无雨雪、无雷电、风速小于5m/s时监测。

（6）污水监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样过程中，每批次样品采集一瓶全程序空白样品，采集一份现场平行样品。实验室分析过程中，每批次做1个实验室空白，1组实验室平行样。 表5-6污水检测项目采样和保存 检测项目; 采样容器; 保存方法; 保存期限. pH值; G; /; 12h. 化学需氧量（COD）; G; H2SO4、pH<2; 2d. 氨氮; G; H2SO4、pH<2; 24h. 总氮; G; H2SO4、pH<2; 7d. 总磷; G; H2SO4、pH<2; 24h. 动植物油; G; HCl、pH<2; 7d. 阴离子表面活性剂（LAS）; G; /; 24h.

表六

验收监测内容： （1）废气监测 本项目废气主要为食堂油烟，主要污染物为油烟、恶臭污染物。有组织排放废气采样、布点按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）进行。由于集气罩至油烟净化器进气口管道距离达不到检测要求，本次验收未进行去除效率监测。有组织排放废气监测见表6-1。 表6-1 有组织排放废气监测 序号; 监测点位; 监测项目; 检测频次. 1; 食堂排气筒出气口; 油烟、臭气浓度; 5次/天，连续监测两天. （2）废水监测 本项目废水主要为生活废水及餐饮废水，餐饮废水经隔油池后与生活废水进入化粪池处理后，进入市政管网，排入济南市综合保税区污水处理厂，主要污染物为pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂。废水监测见表6-2。 表6-2 废水监测 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 污水总排口; pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂; 3次/天，连续监测两天. （3）厂界噪声监测 厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行。厂界噪声监测布点见表6-3。 表6-3 噪声监测一览表 序号; 监测点位; 检测项目; 监测频次. 1; 南厂界、北厂界、东厂界、西厂界; Leq; 昼间1次，连续监测两天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间企业每天约有1200人就餐，由于疫情原因，职工办公位用餐，不在餐厅聚集用餐。食堂每日9点至11点进行餐饮作业。

验收监测结果： （1）废气监测结果 表7-1 食堂油烟废气监测结果 污染源名称; 食堂 排气筒; 监测位置; 排气筒出气口. 监测项目; 2020.9.28. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次. 标干烟气量（m3/h）; 5.77×104; 5.58×104; 5.84×104; 5.64×104; 5.59×104. 油烟; 实测浓度（mg/ m3）; 0.27; 0.29; 0.25; 0.26; 0.28. 平均浓度（mg/ m3）; 0.27. 验收标准（mg/ m3）; 1.0. 臭气 浓度; 实测浓度（无量纲）; 56; 48; 46; 46; 64. 验收标准（无量纲）; 70. 表7-2 食堂油烟废气监测结果 污染源名称; 食堂 排气筒; 监测位置; 排气筒出气口. 监测项目; 2020.9.29. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次. 标干烟气量（m3/h）; 5.60×104; 5.76×104; 5.62×104; 5.11×104; 4.85×104. 油烟; 实测浓度（mg/ m3）; 0.26; 0.25; 0.27; 0.30; 0.32. 平均浓度（mg/ m3）; 0.28. 验收标准（mg/ m3）; 1.0. 臭气 浓度; 实测浓度（无量纲）; 69; 64; 42; 62; 53. 验收标准（无量纲）; 70. 由表7-1、表7-2可知：食堂油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2“大型”标准；臭气浓度符合《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006） “4.3饮食业单位排气筒恶臭污染物”排放限值标准。

- 污水监测结果 表7-3 污水监测结果 监测指标; 监测结果（mg/L）; 验收标准（mg/L）. 2020.9.28. pH值（无量纲）; 6.92; 6.89; 6.91; 6.5~9.5. 化学需氧量（COD）; 471; 489; 453; 500. 氨氮（NH3-N）; 42.7; 41.1; 39.2; 45. 总氮; 63.8; 56.6; 61.8; 70. 总磷; 7.12; 7.28; 7.48; 8. 动植物油; 13.6; 12.1; 12.6; 100. 阴离子表面活性剂（LAS）; 1.56; 1.47; 1.32; 2. 表7-4 污水监测结果 监测指标; 监测结果（mg/L）; 验收标准（mg/L）. 2020.9.29. pH值（无量纲）; 6.93; 6.92; 6.95; 6.5~9.5. 化学需氧量（COD）; 466; 442; 429; 500. 氨氮（NH3-N）; 43.0; 39.9; 40.0; 45. 总氮; 58.6; 63.4; 60.1; 70. 总磷; 7.12; 7.61; 7.63; 8. 动植物油; 12.9; 13.1; 11.8; 100. 阴离子表面活性剂（LAS）; 1.41; 1.51; 1.37; 2. 由表7-3、表7-4可知：污水中pH值、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中“表1 A级”标准。

（3）厂界噪声监测结果 表7-5 厂界噪声监测结果 监测编号; 监测点位; 监测结果（dB（A））; 验收标准. 2020.9.28; 2020.9.29. 1#; 北厂界; 57.6; 57.2; 60dB（A）. 2#; 东厂界; 59.0; 58.4. 3#; 南厂界; 57.3; 57.8. 4#; 西厂界; 54.2; 53.9. 由表7-5可知：企业厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物调查 根据现场调查，生活垃圾产生量约43t/a，由环卫部门统一清运。餐厨垃圾产生量约5.8t/a，隔油池废渣产生量约0.06t/a，由济南十方固废处理有限公司处置。 图7-1监测点位示意图

表八

验收监测结论： （1）环境保护设施运行效果 本项目执行了环境保护相关法律法规，环保审批手续齐全。环评及其批复中提出的污染防治措施及要求基本落实到位，验收监测期间职工正常办公，食堂正常运行。 验收监测期间，食堂油烟废气经集气罩收集、油烟净化器处理后通过屋顶排放口排放，废气中油烟、臭气浓度排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）标准；餐饮废水经隔油池后与生活污水一同进入化粪池处理后，排入济南综合保税区污水处理厂处理，污水中pH值、化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、总氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中“表1 A级”标准。本项目采取基础减振、建筑隔音等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。本项目产生的生活垃圾分类收集至垃圾桶，由环卫部门定期清运，餐厨垃圾及隔油池废油渣收集至专用垃圾桶，由餐厨垃圾处置单位定期清运。 （2）建议 1、本次验收范围为已建成并使用的1#、2#、5#楼，3#、4#楼已建成暂时空置，若后期3#、4#楼新上污染影响类项目，企业应重新履行环评手续。 2、定期对油烟净化器进行维护管理，定期对隔油池废油渣、化粪池沉淀进行清掏，保证废气、废水能够长期稳定达标排放。 3、定期委托有资质的单位进行日常环境检测，检测内容油烟、臭气浓度1次 /季度，污水1次/半年，厂界噪声1次/年。

附图 附图一、地理位置图 附图二、厂区平面布置图 附图三、现场调查及监测图片 附件 附件一、委托书 附件二、环评审批意见 附件三、建设项目备案证明 附件四、建设项目营业执照 附件五、不动产证书 附件六、项目名称变更证明 附件七、生活垃圾处置合同 附件八、餐厨垃圾处置合同 附件九、废气处理设备购置合同 附件十、新鲜用水收据 附件十一、油烟专用烟道证明 附件十二、检测报告 附件十三、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表